# 电源模块PCB焊接指南

——自制电源模块练习板 焊接建议与注意事项

项目架构：DC 12V + USB 5V 双输入 → Buck 12V/5V → LDO 5V/3.3V → Boost 3.3V/5V

核心芯片：TPS5430（Buck，带DAP）+ SPX29302T5（LDO，带Tab）+ MT3608（Boost，SOT-23-6）

层数：双层板 | 物料状态：待采购

适用场景：首次焊接贴片元件、首次焊散热焊盘（DAP/Tab）的初学者，按本文流程操作可显著降低翻车概率。

# 第一章 焊接前准备

## 1.1 工具清单

| 工具 | 规格/型号 | 用途 | 必备程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电烙铁 | T12或类似，配细尖头+刀头 | 贴片焊接、拖焊 | ★★★ 必备 |
| 热风枪 | 温度可调，50~500°C | DAP/Tab散热焊盘、USB Type-C | ★★★ 必备 |
| 焊锡丝 | 0.6mm有铅（Sn63Pb37） | 初学者友好，熔点低 | ★★★ 必备 |
| 锡膏 | 无铅/有铅均可，注射管装 | DAP/Tab、密脚元件 | ★★★ 必备 |
| 助焊剂 | 松香膏或液体助焊剂 | 贴片焊接必备，防连锡 | ★★★ 必备 |
| 万用表 | 带蜂鸣通断档 | 测短路、测电压 | ★★★ 必备 |
| 放大镜/USB显微镜 | 10倍以上 | 检查贴片焊接质量 | ★★★ 必备 |
| 吸锡带 | 1.5mm宽 | 拆连锡、去多余焊锡 | ★★☆ 强烈推荐 |
| 镊子 | 弯头防静电镊子 | 夹取贴片元件 | ★★☆ 强烈推荐 |
| 酒精+棉签 | 无水酒精 | 清洗助焊剂残留 | ★★☆ 强烈推荐 |
| 防静电手环 | — | 防ESD击穿芯片 | ★☆☆ 建议 |
| 直流电源（带限流） | 0~30V，限流可调 | 分阶段上电验证 | ★☆☆ 建议（没有可用电池+电阻替代） |

💡 为什么推荐有铅焊锡：有铅焊锡熔点183°C，比无铅（217°C）低，流动性好、不易虚焊，初学者成功率高。打样练习板用有铅完全没问题。

## 1.2 物料采购核对（下单前必看）

采购时务必核对封装型号，封装买错=焊不上去。以下是本项目关键元件的封装对照：

| 元件 | 型号 | 封装 | 核对要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Buck芯片 | TPS5430DDA | SOP-8（带PowerPAD/DAP） | 必须带DAP！买成TPS5430DA（无DAP）会散热不足 |
| LDO芯片 | SPX29302T5-L-TR | TO-263-5（带Tab散热片） | T5=5脚；注意不是固定5V版（可调版，靠反馈电阻设输出） |
| Boost芯片 | MT3608 | SOT-23-6 | 6脚贴片，引脚间距0.95mm |
| 续流二极管 | SS54 | SMC（DO-214AB） | 5A肖特基；别买成SS14（1A，电流不够） |
| 钽电容 | TAJB226K016RNJ | B-case（7343） | 22µF/16V；耐压必须≥16V，别买6.3V的 |
| 稳压管 | BZT52C5V6 | SOD-123 | 5.6V稳压；注意极性标识 |
| 电感 | SRG0420（4.7µH） | 屏蔽一体成型 | 屏蔽电感！别买非屏蔽绕线电感（会影响铺铜方案） |
| 铝电解 | 100µF/25V | 直插Φ6×11或贴片 | 输入储能，耐压≥25V |
| USB座 | Type-C 16pin | 贴片，0.5mm间距 | 16脚（不是24脚全功能版） |
| DC插座 | DC-005 5.5×2.1mm | 直插 | 外径5.5内径2.1，最常见规格 |
| LED | 0805贴片 | 0805 | 颜色自选；注意极性 |
| 排针 | 2.54mm间距 | 直插 | 输出接口用 |

⚠️ 钽电容极性接反会爆炸！采购时确认是有极性钽电容，焊接时必须对准PCB丝印的"+"标识。

## 1.3 PCB到货检查

目检铜皮有无划伤、氧化、短路（特别是细密走线处）

用万用表蜂鸣档测一遍电源轨：VBAT+到GND、VCC5V到GND、3.3V到GND是否短路（空板应不通）

检查过孔是否通畅（对着光看，过孔应透光）

确认丝印清晰，特别是极性标识（+号、二极管方向线）

# 第二章 焊接顺序总原则

## 2.1 核心策略：分阶段焊接 + 逐步验证

不要一次焊完所有元件再上电！这是新手最大的坑——一上电发现没输出，根本不知道是哪个模块的问题。正确做法是分阶段焊接，每焊完一个模块就单独验证，确认正常再焊下一个。

## 2.2 推荐焊接顺序

焊接顺序（先低矮后高大，先难后易，分阶段验证）： 【第一阶段：Buck模块】 1. TPS5430的DAP散热焊盘（最难，先焊） 2. TPS5430引脚（8脚） 3. Buck外围电阻电容（0603/0805） 4. 续流二极管SS54 5. 电感L1（屏蔽电感） 6. 输入/输出电容（铝电解+钽电容+陶瓷） → 上电验证：DC 12V输入，测VCC5V = 5V ✓ 【第二阶段：LDO模块】 7. SPX29302的Tab散热焊盘 8. SPX29302引脚（5脚） 9. LDO外围电容+反馈电阻 10. LED指示灯 → 上电验证：测3.3V输出 = 3.3V ✓ 【第三阶段：Boost模块】 11. MT3608（SOT-23-6，小，小心连锡） 12. Boost外围：电感、二极管、电容、反馈电阻 → 上电验证：测Boost输出 = 5V ✓ 【第四阶段：USB输入电路】 13. USB Type-C 16pin（密脚，用热风枪） 14. CC1/CC2下拉电阻、D4隔离二极管 → 验证：USB供电时VCC5V有5V ✓ 【收尾】 15. DC插座、排针、测试点 16. 全板清洗助焊剂残留

## 2.3 单个元件焊接通用流程（贴片）

所有贴片元件按以下5步操作，成功率最高：

贴片焊接5步法： 1. 【上锡】烙铁在PCB一个焊盘上熔一点锡（黄豆大小） 2. 【定位】镊子夹元件放好，烙铁熔化那点锡固定一个脚 3. 【对齐】趁锡未凝固，调整元件位置/方向（极性对准丝印） 4. 【焊全】烙铁蘸助焊剂，逐个焊其余引脚 5. 【检查】放大镜看有无连锡、虚焊、立碑 多引脚IC用"拖焊"：两侧堆足助焊剂，烙铁蘸少许锡， 沿引脚方向拖一道，焊锡自动均匀分布，多余的用吸锡带吸走。

💡 助焊剂是贴片焊接的灵魂！焊前在焊盘上涂足助焊剂，焊锡会自动润湿、自动收球，连锡概率大幅降低。宁可多涂不可少涂。

# 第三章 关键元件焊接技巧（按难度排序）

## 3.1 散热焊盘 DAP/Tab（最难，决定成败）

TPS5430的DAP（PowerPAD底部散热焊盘）、SPX29302的Tab（背面散热金属片）是整个焊接最难的环节。DAP虚焊=芯片无法散热=满载烧毁。

推荐方法：锡膏 + 热风枪

DAP/Tab散热焊盘焊接步骤（锡膏+热风枪法）： 1. 【清洁】用酒精棉签擦拭PCB的DAP焊盘和芯片底部 2. 【涂锡膏】在DAP焊盘中心挤少量锡膏（绿豆大小， 不要太多，多了会溢到引脚上造成连锡） 3. 【放芯片】镊子放好芯片，对准方向（1脚对准丝印） 用手轻压住芯片，确保底部贴紧焊盘 4. 【焊引脚】先用烙铁焊好四周引脚（定位）， 引脚焊好后芯片就不会移动了 5. 【加热DAP】热风枪温度320~350°C，风量中档， 距离芯片3~4cm，均匀加热芯片表面 6. 【观察】锡膏熔化时能看到芯片轻微下沉（"坐"下去）， 说明DAP已焊好；继续加热3~5秒确保充分熔合 7. 【冷却】自然冷却，不要移动板子 8. 【验证】万用表测DAP到GND是否导通（应导通） 轻推芯片，不应晃动（晃动=虚焊）

⚠️ 没有热风枪的替代方案：在DAP焊盘上预先堆一层锡（用烙铁），放好芯片焊好引脚后，用烙铁从芯片背面（TO-263的Tab露在外）加热，让底部锡熔化。TPS5430的DAP在芯片正下方，背面看不到，必须用热风枪或回流焊。

验证DAP焊接质量的方法：

万用表蜂鸣档：测芯片GND引脚和DAP到PCB的GND，应导通

机械测试：用镊子轻推芯片，不应有丝毫晃动；晃动说明虚焊

热测试：上电后满载运行，摸芯片温度——如果迅速发烫到烫手（>80°C），很可能DAP虚焊导致散热失效

## 3.2 USB Type-C 16pin（密脚，易连锡）

USB Type-C引脚间距仅0.5mm，是贴片中第二难的元件。

USB Type-C焊接步骤（热风枪法，推荐）： 1. 锡膏均匀涂在焊盘上（薄薄一层，用刮刀抹平） 2. 放好Type-C座，对准定位柱（座子两侧有定位柱 插入PCB定位孔，方向不会错） 3. 热风枪300~330°C，均匀加热引脚区域 4. 锡膏熔化后能看到引脚被焊锡"拉"住，停止加热 5. 冷却后放大镜检查16个引脚有无连锡 6. 连锡处用吸锡带 + 助焊剂吸走多余焊锡 拖焊法（只有烙铁）： 1. 先用烙铁固定座子两侧定位柱（机械固定） 2. 引脚侧涂足助焊剂 3. 烙铁蘸少量锡，沿引脚排拖一道 4. 连锡处用吸锡带处理

💡 Type-C座的金属外壳也要焊到PCB（外壳GND脚），既散热又机械固定，插拔时不会把座子拽掉。

## 3.3 MT3608（SOT-23-6，小易连锡）

MT3608是6脚SOT-23封装，引脚间距0.95mm，比Type-C宽松，但体积小，镊子操作要稳。

先用烙铁固定1脚（对准丝印1脚标识），再焊对角6脚定位

其余4脚蘸助焊剂逐个焊

引脚间距小，锡量要少——烙铁蘸锡后在海绵上蹭一下再焊

焊后放大镜检查6脚无连锡

## 3.4 钽电容（有极性！接反爆炸）

⚠️ 钽电容接反会爆炸！焊接前100%确认极性方向！

钽电容极性识别（TAJB系列，B-case 7343封装）： ┌──────────────┐ │ + 标识线 │ │ ┌────────┐ │ │ │ │ │ ← 这条横线侧 = 正极（+） │ └────────┘ │ └─┬──────────┬─┘ + - (正极) (负极) PCB丝印：钽电容封装旁有"+"号，对应正极脚 焊接前：确认钽电容的"+"标识线对准PCB的"+"丝印

钽电容有标识横线的一端是正极（+）

PCB封装丝印有"+"号标记正极焊盘

焊接前用万用表二极管档验证：红表笔接+，黑表笔接-，应显示高阻值（正向）

## 3.5 二极管 SS54（有极性）

SS54是SMC封装，体积较大，表面有一条横线标识阴极（K，Cathode）

PCB丝印二极管符号的竖线（|）对应阴极

续流二极管D2、隔离二极管D4/D6方向绝对不能接反——接反会导致短路或功能失效

极性识别：

SS54 极性识别： ┌──────────────┐ │ ████████ │ ← 横线标识 = 阴极 K │ SS54 │ └──┬───────┬───┘ K A (阴极) (阳极) 电流方向：A → K（正向导通） PCB丝印：二极管符号 A ──▶¦── K 这条竖线对应阴极K

## 3.6 0603/0805 阻容（立碑问题）

0603电阻/电容体积小，最常见问题是"立碑"——元件焊接时一头翘起。

预防立碑：两个焊盘上锡量要均匀，不要一个多一个少

先在一个焊盘上熔一点锡，放元件压平，焊另一个脚，再回头补焊第一个脚

电容（0805）比电阻更容易立碑，操作时镊子要压平

0603电阻阻值看丝印（如"472"=47×10²=4.7kΩ），焊前核对，阻容不要焊错位置

## 3.7 LED 指示灯（有极性）

贴片LED封装内有标记：绿色/绿色线一侧或缺口一侧是负极（K）

PCB丝印LED符号的"|"竖线对应负极

焊反了不亮，不会烧，但通电后看不到指示

## 3.8 电感、DC插座、排针

电感L1（屏蔽电感）：引脚间距大，普通烙铁即可，焊前确认电感量方向（无极性，但有丝印方向）

DC插座：直插元件，引脚粗，焊锡量要足，机械固定要牢（插拔受力大）

排针：先焊一个脚定位，调整垂直后再焊全部，避免歪斜

# 第四章 极性元件核对清单（焊前必查！）

以下元件有极性，焊反会导致功能失效甚至炸机。焊接前逐个核对，焊后再次目检确认：

| 元件 | 位号 | 极性标识 | 焊反后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钽电容 22µF | C7/C13等 | 横线侧=正极(+)，对准PCB"+"丝印 | 💥 接反会爆炸！ |
| 续流二极管 SS54 | D2 | 横线侧=阴极K，对准丝印竖线 | 短路/烧Buck |
| 隔离二极管 SS54 | D4/D6 | 同上 | 双电源倒灌/烧USB |
| 稳压管 BZT52C5V6 | D5 | SOD-123横线侧=阴极 | 保护失效 |
| LED指示灯 | LED1/LED2 | 缺口/绿线侧=负极K | 不亮（不烧） |
| 铝电解电容 100µF | C5 | 长脚=正极，外壳白条侧=负极 | 💥 接反会炸/漏液 |
| DC插座 | J1 | 无极性，注意正负极引脚对应PCB丝印 | 输入极性反=烧板 |
| USB Type-C | J2 | 无极性，但VBUS/GND脚不能连锡 | 短路=烧USB口 |

⚠️ 铝电解电容和钽电容是"极性双煞"，接反都会炸。焊接前务必逐个核对极性，这是新手翻车的高发区！

# 第五章 焊接后检查（上电前必做）

## 5.1 目检（放大镜）

逐个元件检查有无连锡（引脚间有焊锡桥连）

检查贴片元件有无立碑、偏位、虚焊（焊锡未润湿）

检查极性元件方向是否正确（对照第四章清单）

检查DAP/Tab芯片是否"坐平"（没翘起）

## 5.2 万用表短路测试（关键！）

上电前必须用万用表蜂鸣档测各电源轨对地电阻，确认无短路。这一步能避免90%的炸机事故：

上电前短路测试（万用表蜂鸣档，红表笔接电源轨，黑表笔接GND）： ① VBAT+ 对 GND → 应不导通（电阻>10kΩ） ② VCC5V 对 GND → 应不导通 ③ 3.3V 对 GND → 应不导通 ④ Boost输出5V 对 GND → 应不导通 ⑤ VBAT+ 对 VCC5V → 应不导通（除非USB和Buck都接了） 如果蜂鸣器响（电阻<10Ω），说明有短路！ 常见原因：焊锡连锡、钽电容焊反、二极管焊反 → 必须排除短路才能上电！

💡 测电阻时会有充放电过程（电容充电），万用表会短暂显示低阻然后升高，这是正常的。稳定后电阻>1kΩ就基本OK。

## 5.3 清洗助焊剂残留

用无水酒精+棉签擦除焊点周围的助焊剂残留（松香膏）

残留物长期会腐蚀焊点，且影响外观和绝缘

清洗后晾干再上电

# 第六章 分阶段上电验证流程

## 6.1 上电三原则

第一次上电遵循三原则，最大限度保护元件：

【限流】用带限流的直流电源，限流0.3~0.5A，短路时自动断电保护

【低压】先用低电压试（如Buck输入先给8V而不是12V），确认无异常再升到额定电压

【分模块】每焊完一个模块单独验证，确认正常再焊下一个

## 6.2 第一阶段：Buck 模块验证

Buck验证步骤（只焊了Buck相关元件）： 1. 直流电源接 DC座（VBAT+ / GND），限流0.5A 2. 缓慢调电压到 12V 3. 万用表测 VCC5V 对 GND：应显示 5.0V ± 0.1V ✓ - 无输出 → 检查TPS5430焊接、ENA是否悬空、反馈电阻R6/R7 - 输出过高（接近12V）→ 反馈电阻虚焊/焊错，立即断电！ - 输出过低 → 负载太轻或反馈分压不对 4. 摸TPS5430温度：微温正常，烫手（>70°C）→ DAP虚焊 5. 示波器（有则用）测VCC5V纹波：<50mV正常 6. 拆除电源，准备焊LDO模块

⚠️ 如果输出电压接近输入电压（12V），说明反馈回路断了——立即断电！5V后端元件耐压可能不够，会被高压击穿。

## 6.3 第二阶段：LDO 模块验证

LDO验证步骤（Buck已验证正常，焊好LDO）： 1. DC 12V 上电（限流0.5A） 2. 万用表测 3.3V 对 GND：应显示 3.3V ± 0.05V ✓ - 无输出 → SPX29302焊接、反馈电阻R? - 输出5V → 焊成了固定5V版？或反馈电阻短路 3. 摸SPX29302 Tab：微温正常（LDO效率低会发热） - Tab烫手 → Tab虚焊散热差，或负载电流过大 4. LED指示灯应亮（3.3V指示） 5. 测LDO输入（VCC5V侧）= 5V，输出 = 3.3V ✓

## 6.4 第三阶段：Boost 模块验证

Boost验证步骤（Buck+LDO正常，焊好Boost）： 1. DC 12V 上电（限流0.5A） 2. 万用表测 Boost输出 对 GND：应显示 5.0V ± 0.1V ✓ - 无输出 → MT3608焊接、EN引脚、反馈电阻R10/R11 - 输出过高 → 反馈电阻虚焊，立即断电！ - 输出为3.3V → Boost没工作，直通了 3. 摸MT3608：微温正常，烫手→检查外围元件 4. 测Boost输入（3.3V侧）= 3.3V，输出 = 5V ✓

## 6.5 第四阶段：USB 输入验证

USB输入验证（全板已焊完）： 1. 不接DC电源，用USB线接Type-C 2. 万用表测 VCC5V 对 GND：应显示 5V（来自USB）✓ 3. 测 3.3V、Boost输出 应正常（全链路工作） 4. 拔USB，接DC 12V，验证Buck路径正常 5. 同时接USB + DC 12V： → D4/D6双二极管OR-ing，电压高的一方优先 → VCC5V应显示5V（两路都是5V，不会冲突） 6. 全板功能验证完成 ✓

💡 USB Type-C 16pin 是UFP（取电端）配置，CC1/CC2各接5.1kΩ下拉电阻，USB主机识别后才会输出5V。如果接USB没反应，先检查CC1/CC2下拉电阻有没有焊好。

# 第七章 常见焊接故障排查表

| 故障现象 | 可能原因 | 排查方法 |
| --- | --- | --- |
| 上电无输出 | 芯片虚焊、反馈电阻焊错、EN引脚悬空 | 万用表测各引脚电压，对照datasheet引脚定义 |
| 输出电压=输入电压 | 反馈分压电阻虚焊/短路（反馈回路断开） | 立即断电！测反馈电阻阻值，检查焊点 |
| 输出电压偏低 | 负载过重、反馈电阻阻值不对、LDO压差不足 | 空载测一次，核对反馈电阻计算值 |
| 芯片烫手 | 散热焊盘(DAP/Tab)虚焊、输出短路、过载 | 摸芯片定位，检查DAP焊接，测输出对地电阻 |
| 电源轨对地短路 | 焊锡连锡、钽电容焊反、二极管焊反 | 万用表蜂鸣档定位短路点，逐个排查元件 |
| 输出纹波大 | 输出电容虚焊/容值不够、反馈线耦合噪声 | 示波器测纹波，检查输出电容焊接 |
| LED不亮 | LED焊反、限流电阻焊错、无电压 | 测LED两端电压，检查极性方向 |
| USB无输出 | CC1/CC2下拉电阻虚焊、Type-C连锡 | 测VBUS=5V?，检查CC电阻5.1kΩ |
| Buck啸叫 | 电感饱和或选型不当、负载瞬态 | 换大电流电感，检查电感规格 |
| 开机烧件 | 电源极性接反、短路未排除 | 上电前必须短路测试！DC座极性核对 |

## 7.1 焊接问题速查口诀

焊接翻车速查口诀： 无输出 → 查虚焊，引脚电压对一遍 输出高 → 反馈断，立即断电莫迟疑 芯片烫 → DAP虚，散热焊盘重新焊 短路响 → 查连锡，极性元件逐个看 纹波大 → 电容虚，输出滤波重检查 LED灭 → 极性反，调个方向重焊上

# 第八章 进阶建议

## 8.1 焊接练习建议

先用嘉立创免费打样的"练习板"（焊点阵列）练手，熟悉贴片元件手感再焊正式板

0603元件小，可以先用0805元件练手，熟练后再焊0603

DAP/Tab散热焊盘建议在废板（或练习板）上先试一次，掌握锡膏量和热风枪温度

## 8.2 焊接质量自检标准

焊点呈圆锥形，表面光亮，与焊盘和引脚充分润湿（不是球形堆锡）

无连锡、无虚焊、无立碑、无偏位

极性元件方向100%正确

助焊剂残留清洗干净

DAP/Tab芯片坐平不翘，机械牢固

## 8.3 验证通过后的下一步

焊接完成且四阶段验证全部通过后，建议：

拍板子正面/背面照片存档（简历项目展示用）

录制一段功能演示视频：DC输入+USB输入+各路电压测量，作为简历附件

整理设计文档：原理图说明、PCB布局思路、遇到的问题和解决方案——这些是面试讲述的素材

功能验证正常后，再考虑写入简历（你说的对，先验证再写）

—— 按流程操作，耐心焊接，预祝一次点亮 ✓ ——