# PCB 布局布线规则总结

——电源模块实战 + 嵌入式硬件面试高频考点

项目背景：自制电源模块PCB练习板

架构：DC 12V + USB 5V 双输入 → Buck 12V/5V → LDO 5V/3.3V → Boost 3.3V/5V

主控芯片：TPS5430（Buck）+ SPX29302（LDO）+ MT3608（Boost）

层数：双层板，1oz/2oz铜厚

适用对象：嵌入式硬件/PCB工程师求职面试复习、电源模块设计入门参考

# 本文结构

全文共分十章 + 面试速记表 + 项目实例对照附录，覆盖布局总则、电容布局、GND处理、走线载流、反馈走线、开关节点、散热、过孔、EMI、数字地与模拟地处理等核心主题。每章末尾用黄色提示框标注面试高频考点，文末附30题速记表。

# 第一章 布局总原则

## 1.1 五大布局铁律

【信号流向原则】按电流流向一字排开，从输入到输出，不走回头路。电源模块典型流向：DC输入 → Buck → LDO → Boost → 输出排针。

【模块物理隔离】功率区、模拟区、数字区分开。Buck是3A大电流+500kHz开关，占最大面积；LDO纹波小，远离Buck的PH节点；Boost是1.2MHz高频，SW节点面积要小。

【先大后小】先放核心芯片（U2/U1/U3）定位，再放外围关键元件（电容、电感、二极管）紧贴芯片，最后放小元件（电阻、LED）。

【接口靠边】DC插座、USB Type-C、输出排针都放板子边缘，便于接线和外壳安装。

【大电流走粗线，小信号走细线】功率走线≥40mil，反馈/VSENSE走线10~15mil且远离开关节点。

## 1.2 布局顺序（推荐流程）

布局顺序： 1. 锁定核心IC位置（Buck/LDO/Boost），按信号流向一字排开 2. 放电感+续流二极管，紧贴IC的PH/SW引脚 3. 放输入/输出电容，紧贴IC的VIN/VOUT引脚 4. 放反馈分压电阻，靠近FB引脚，远离开关节点 5. 放去耦电容（100nF），紧贴每个IC电源引脚 6. 放接口元件（DC座/USB/排针）到板边 7. 放LED指示灯、测试点等非关键元件 8. 最后铺铜、打过孔、调丝印

🎤 面试高频考点：面试常问"PCB布局的首要原则是什么？"——答：按信号流向布局，电流走最短路径，这是EMC的根本。

# 第二章 电容布局规则（面试超高频）

## 2.1 去耦电容 vs 旁路电容

| 类型 | 作用 | 位置 | 容值 | 频率范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 去耦电容 | 为芯片提供局部瞬态电流，抑制电源纹波 | 紧贴IC电源引脚 | 10µF~22µF | 低频~中频 |
| 旁路电容 | 把高频噪声旁路到地 | 更靠近IC引脚 | 0.1µF(100nF) | 高频 |
| 储能电容 | 大容量储能，应对负载跳变 | 输入/输出端 | 100µF~220µF | 低频 |

## 2.2 就近原则（核心铁律）

去耦电容必须紧贴IC电源引脚，距离≤2mm。距离越远，寄生电感越大，高频去耦效果越差。

错误布局： IC电源引脚 ────长走线──── [10µF电容] ↑ 寄生电感L大，高频时感抗2πfL大，电容形同虚设 正确布局： IC电源引脚 ─[100nF]─ [10µF] ─ 电源 ↑ 小电容最靠近引脚，大电容稍远，走线极短

## 2.3 大小电容并联规则

大电容（储能）在外/远端，小电容（高频去耦）在内/近端

并联顺序：电源 → 大电容 → 小电容 → IC引脚

本项目实例：VIN引脚旁 100µF(铝电解) + 10µF(陶瓷) + 100nF(陶瓷) 三级滤波

## 2.4 输入/输出电容紧贴

Buck电路：输入电容紧贴VIN引脚（≤2mm），输出电容紧贴电感输出端。LDO电路：输入电容靠近VIN，输出电容靠近VOUT。Boost电路同理。

🎤 面试高频考点：超高频问题：①去耦电容为什么要就近？——答：减小走线寄生电感，高频时感抗2πfL随频率增大，距离越远L越大，高频噪声去耦失效。②大小电容为什么并联？——答：大电容低频储能，小电容高频去耦，覆盖不同频段，单个电容有自谐振盲区。

# 第三章 GND处理（面试超高频）

## 3.1 单点接地 vs 多点接地

| 方式 | 适用场景 | 原理 | 本项目应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单点接地 | 低频电路（<1MHz）、模拟电路 | 避免地环路，防止共模干扰 | 反馈分压的信号地单独引到PGND单点连接 |
| 多点接地 | 高频电路（>10MHz）、数字电路 | 降低地阻抗，就近回流 | 底层整片GND铜皮，多点过孔连接 |
| 混合接地 | 数模混合系统 | 低频单点+高频多点 | 电源模块：PGND大面积铺铜多点，SGND单点汇入 |

## 3.2 PGND和SGND分离 + 单点连接

电源模块必须区分功率地（PGND）和信号地（SGND）：

PGND：大电流回流路径，包括Buck输入/输出电容地、续流二极管地、Boost整流二极管地

SGND：反馈分压电阻地、VSENSE采样地，电流极小但对噪声敏感

两者单点连接（用0Ω电阻或磁珠），避免PGND的大电流纹波串入SGND导致输出电压抖动

SGND（信号地，干净） │ R6 ── R7 ┘ ← 反馈分压，电流极小 │ [0Ω] ← 单点连接（或磁珠） │ ═══════ PGND（功率地，大电流）═══════ ↑ 输入/输出电容地、续流二极管地都在这里

## 3.3 地平面完整性

双层板：底层尽量整片GND铜皮，不在底层走信号线，保持地平面完整

地平面被割断会导致回流路径绕远，EMI急剧恶化

DAP散热焊盘正下方打3×3过孔阵列，连通顶层和底层GND

## 3.4 GND过孔阵列

大电流区域GND过孔密度建议：

| 区域 | 过孔数量 | 布局 |
| --- | --- | --- |
| 芯片散热焊盘（DAP/Tab） | ≥9个（3×3阵列） | 均匀分布在焊盘内 |
| 大电流GND铜皮边缘 | 每2~3mm一个 | 沿边缘均匀分布 |
| 输入/输出电容GND端 | 每个电容至少1个 | 紧贴电容GND焊盘 |
| 电感四角（屏蔽电感） | 4个 | 电感四个角外侧各1个 |

🎤 面试高频考点：超高频问题：①为什么模拟地和数字地要分开？——答：数字电路有高频开关噪声，通过共地阻抗耦合到模拟信号。②单点连接用什么？——答：0Ω电阻（调试方便）、磁珠（抑高频）、铜桥（最低阻抗）。③地平面为什么不能割断？——答：回流走最小阻抗路径，割断后绕远形成大环路，辐射EMI增大。

# 第四章 走线宽度与载流能力

## 4.1 载流能力经验值（1oz铜厚，1.6mm板厚）

| 走线宽度 | 外层载流（温升10°C） | 内层载流（温升10°C） | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10mil (0.25mm) | 0.5A | 0.3A | 信号线、反馈线 |
| 15mil (0.4mm) | 0.8A | 0.5A | 小信号电源 |
| 20mil (0.5mm) | 1.2A | 0.7A | LDO输出、3.3V轨 |
| 40mil (1.0mm) | 2.0A | 1.2A | 5V电源轨 |
| 60mil (1.5mm) | 3.0A | 1.8A | Buck输入/输出 |
| 80mil (2.0mm) | 4.0A | 2.5A | 大功率电源 |
| 铺铜（大面积） | 5A+ | 3A+ | GND、VBAT+ |

## 4.2 载流能力估算公式

IPC-2152标准（简化版）：

I = k × ΔT^0.44 × A^0.725 其中： I = 载流能力（A） k = 常数（外层≈0.048，内层≈0.024） ΔT = 允许温升（°C，一般取10°C） A = 走线截面积（mil²） 速算经验：1oz铜厚，外层，温升10°C 1A ≈ 0.5mm（20mil） 3A ≈ 1.5mm（60mil） 2oz铜厚载流能力约为1oz的1.4倍

## 4.3 大电流处理技巧

能铺铜就铺铜，比走线散热好、载流大

走线不够宽时，可在走线上"加锡"（手工焊锡加厚），载流能力提升30~50%

2oz铜厚比1oz载流能力提升约40%，大电流板建议选2oz

过孔载流：单个0.3mm过孔约0.5A，大电流用多个过孔并联（每3A至少6个过孔）

🎤 面试高频考点：高频问题：①1A电流要多宽走线？——答：1oz铜厚外层，1A≈0.5mm（20mil）；2oz可降到0.35mm。②为什么过孔要并联？——答：单孔载流0.5A，并联分担电流降低单孔温升。

# 第五章 反馈走线规则

## 5.1 取样点必须在滤波后

反馈分压电阻上端必须接在输出滤波电容之后（干净的直流电压），不能接在滤波前（SW/PH节点，有大幅开关纹波）。

正确： D3阴极 ──┬── C13(输出滤波) ──┬── R10 ── FB │ │ 负载 R11 │ GND ↑ R10取在C13之后，采样的是干净直流 错误： D3阴极 ──┬── R10 ── FB ← 采样点在滤波前！ │ C13(输出滤波) ↑ R10取到的是开关纹波，FB抖动，输出不稳

## 5.2 远离开关节点

反馈走线必须远离PH/SW开关节点（至少2mm以上）

FB/VSENSE引脚输入阻抗高（MΩ级），容易拾取开关噪声

如果必须经过开关节点附近，在反馈线上加GND保护走线（两侧接地）

## 5.3 短而细，少打过孔

反馈走线尽量短（<10mm），细（10~15mil），减少天线效应

尽量走顶层，不打过孔；必须换层时只打1个过孔

过孔远离SW节点≥2mm，底层走线下方要有完整GND铜皮

## 5.4 串入防振铃电阻

部分芯片（如Buck控制器）在VSENSE输入端串入小电阻（10~100Ω），配合前端小电容形成RC滤波，抑制布局寄生引起的振铃。TPS5430内部已补偿，一般不需要外加。

🎤 面试高频考点：高频问题：①反馈走线为什么要远离SW节点？——答：SW是高频开关点（dv/dt大），通过寄生电容耦合到高阻反馈线，导致输出电压抖动。②反馈取样点在哪？——答：必须在输出滤波电容之后。

# 第六章 开关节点处理（EMI关键）

## 6.1 开关节点是什么

Buck的PH节点、Boost的SW节点是高频开关切换点，电压在0和VIN之间快速跳变（dv/dt极大），是整个电源板EMI的重灾区。

## 6.2 处理原则

| 原则 | 原因 | 本项目应用 |
| --- | --- | --- |
| 走线短而宽 | 减小寄生电感，降低电压尖峰 | PH→L1走线≤5mm，线宽≥30mil |
| 面积尽量小 | 减小天线效应，降低辐射 | SW节点只连接必要元件，不铺大面积铜 |
| 不打过孔 | 过孔会引入寄生电感和辐射 | PH/SW全部走顶层，绝不换层 |
| 下方不铺GND | 避免寄生电容耦合噪声到地 | PH走线正下方底层留空或走其他信号 |
| 续流二极管紧贴 | 续流回路面积最小化 | D2(SS54)紧贴PH(8脚)和GND |

## 6.3 续流回路面积最小化

Buck续流回路：PH → 电感 → 输出电容 → GND → 续流二极管 → PH。这个回路面积越小，辐射EMI越低。

理想布局（回路面积最小）： VIN ── C5/C6 ──┬── TPS5430(VIN) │ │ GND PH(8脚)──┬── L1 ── VOUT │ │ │ │ D2(SS54) C7(输出电容) │ │ │ └──────┴───────┘ ↑ 续流回路：PH→L1→C7→GND→D2→PH，面积最小化

🎤 面试高频考点：高频问题：①为什么开关节点是EMI重灾区？——答：电压0~VIN高频跳变，dv/dt极大，通过寄生电容耦合+天线辐射。②怎么处理？——答：走线短而宽、续流二极管紧贴、不打过孔、下方不铺GND、面积尽量小。

# 第七章 散热设计

## 7.1 散热焊盘（DAP/Tab）处理

TPS5430的DAP（PowerPAD）、SPX29302的Tab必须焊接到PCB并接GND

散热焊盘连接大面积GND铜皮（建议≥1平方英寸）

焊盘正下方打3×3或4×4过孔阵列，连通顶层和底层GND铜皮

铜皮厚度1oz起步，2oz更好；铜皮面积越大散热越好

## 7.2 热阻估算

功耗计算：PD = (VIN - VOUT) × IOUT Buck: PD = (12-5)×3 = 21W ← 注意这是极限，实际效率~85% LDO: PD = (5-3.3)×0.5 = 0.85W（LDO效率低，发热集中） 结温估算：TJ = TA + PD × θJA TA = 环境温度（一般取40~50°C） θJA = 结到环境热阻（DAP铺铜+过孔后可降到30~40°C/W） TJ必须 < 150°C（硅片极限），设计留余量取<125°C

## 7.3 不散热的后果

如果DAP不铺铜、不打过孔，θJA会高达80~100°C/W，3A满载时TJ可能超过150°C触发热保护或损坏。

🎤 面试高频考点：高频问题：①QFN/TO-263的散热焊盘怎么处理？——答：焊接到底板GND铜皮，下方打3×3过孔阵列，铜皮面积≥1平方英寸。②过孔为什么能散热？——答：过孔内壁铜层导热，把热量传到背面铜皮，背面面积大对流散热。

# 第八章 过孔使用规则

## 8.1 过孔规格

| 参数 | 推荐值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 孔径 | 0.3mm（12mil） | 嘉立创标准小过孔，成本低 |
| 焊盘直径 | 0.6mm（24mil） | 嘉立创默认 |
| 载流能力 | 约0.5A/个 | 1oz铜厚 |
| 寄生电感 | 约0.5~1nH | 随板厚增加 |
| 寄生电容 | 约0.3~0.5pF | 随焊盘面积增加 |

## 8.2 大电流过孔并联

单个过孔载流有限（0.5A），大电流必须多个过孔并联：

3A电流至少6个0.3mm过孔

过孔均匀分布，不要集中在一处

电源换层处优先用过孔阵列而非单孔

## 8.3 电感下方过孔规则

| 电感类型 | 正下方铺铜 | 正下方过孔 | 周围过孔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屏蔽电感（一体成型） | ✅ 可以 | ✅ 可以 | ✅ 推荐4角各1个 |
| 非屏蔽电感（绕线开放） | ❌ 禁止 | ❌ 禁止 | ✅ 推荐（正下方留空） |

原因：非屏蔽电感磁场外漏，正下方铺铜会产生涡流损耗，导致铜皮发热、电感Q值下降、效率降低。

🎤 面试高频考点：高频问题：①过孔能过多大电流？——答：0.3mm标准过孔约0.5A，大电流必须多个并联，3A至少6个。②电感下方能铺铜吗？——答：屏蔽电感可以，非屏蔽电感不行（涡流损耗发热）。

# 第九章 EMI抑制要点

## 9.1 EMI三要素

干扰源：开关节点（PH/SW）、时钟信号、高速总线

耦合路径：传导（共地/共电源）、辐射（天线效应）、串扰（相邻走线）

敏感对象：反馈线、高阻输入、模拟信号、射频接收

## 9.2 抑制手段

| 手段 | 原理 | 本项目应用 |
| --- | --- | --- |
| 缩小开关节点面积 | 减小天线效应 | PH/SW走线短而宽，不铺大面积铜 |
| 输入电容紧贴IC | 减小输入回路面积 | C5/C6紧贴TPS5430的VIN脚 |
| 续流二极管紧贴 | 减小续流回路面积 | D2紧贴PH和GND |
| 地平面完整 | 提供低阻抗回流路径 | 底层整片GND，少走信号线 |
| 反馈线远离SW | 防止耦合 | R6/R7远离PH，R10/R11远离SW |
| GND过孔阵列 | 降低地阻抗 | DAP下方3×3过孔，电感四角过孔 |
| 屏蔽电感 | 磁场封闭不外漏 | 选用SRG0420一体成型电感 |

🎤 面试高频考点：高频问题：①怎么降低电源EMI？——答：核心是减小开关节点面积+续流回路面积+保证地平面完整+反馈线远离SW。②EMI三要素？——答：干扰源、耦合路径、敏感对象，打断任何一个就能抑制。

# 第十章 数字地与模拟地处理

⚠️ 特别说明：本电源模块项目为纯模拟电源电路，不含MCU/FPGA等数字逻辑，无数字/模拟混合场景，本章不涉及项目实例。但"数字地/模拟地怎么处理"是嵌入式硬件面试的超高频考点，几乎必问，以下作为面试扩展知识系统讲解。

## 10.1 四种地的定义与区分

在讲数字地/模拟地之前，先理清PCB设计中常见的四种"地"——它们本质都是0V参考点，但回流电流的性质完全不同，处理方式也不同：

| 地类型 | 英文 | 定义 | 电流特征 | 噪声水平 | 典型元件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字地 | DGND | 数字电路（MCU/FPGA/逻辑IC）的回流路径 | 高频脉冲电流，瞬态大 | 高（开关噪声） | STM32、FPGA、74系列 |
| 模拟地 | AGND | 模拟电路（ADC/DAC/运放/传感器）的回流路径 | 小电流，连续 | 低（怕噪声） | ADC、运放、传感器 |
| 功率地 | PGND | 大电流功率电路的回流路径 | 大电流，含开关纹波 | 高（纹波噪声） | Buck、LDO、电机驱动 |
| 信号地 | SGND | 小信号采样/反馈的回流路径 | 极小电流 | 极低（最敏感） | 反馈分压、VSENSE |

记忆口诀：DGND脏（有开关噪声）、AGND净（怕被污染）、PGND猛（大电流）、SGND娇（最敏感）。

## 10.2 为什么要分开数字地和模拟地？（噪声耦合机理）

这是面试最核心的问题。分开的根本原因是"共地阻抗耦合"——数字地和模拟地如果共用一段铜皮，数字电路的高频开关电流会在共用地阻抗上产生压降，污染模拟信号。

耦合机理详解：

【共地阻抗耦合机理】 数字电路 模拟电路（ADC） ┌────────┐ ┌────────┐ │ MCU │ │ 运放 │ │ IO翻转 │ │ VREF=1V│ └───┬────┘ └───┬────┘ │ │ ▼ ▼ ════╪════════════════════════╪════ │ 共用地阻抗 Z_common │ │ （一段铜皮，有寄生电感）│ ▼ ▼ DGND ──────────────────── AGND 数字IO翻转时，瞬态电流I_di = 数十~数百mA，上升时间ns级 共地阻抗 Z = R + jωL（铜皮电阻+寄生电感） 地电位差 ΔV = I_di × Z 例：I_di=100mA，Z=50mΩ（含寄生电感） ΔV = 100mA × 50mΩ = 5mV → ADC参考地被抬高5mV → 12位ADC（LSB≈1mV）直接丢5个码！ 这就是"地弹"（Ground Bounce）——数字噪声通过共地 阻抗窜入模拟地，导致ADC读数跳动、运放输出纹波增大。

数字电路每次IO翻转、内部时钟跳变，都会产生瞬态大电流（di/dt大）

地铜皮不是理想0Ω，有寄生电阻R和寄生电感L，高频时Z=R+jωL增大

数字瞬态电流×共地阻抗 = 地电位差ΔV，叠加到模拟参考地上

高精度ADC（12位以上）对mV级地噪声极其敏感，会被严重污染

结论：分地的本质不是"地有区别"，而是"不让脏电流流过干净的回流路径"。

## 10.3 分离方法——地平面分割（Layout实操）

在多层板或双层板上，把GND铜皮沿"数模边界"物理切开，形成DGND和AGND两个互不连通的区域：

【地平面分割示意图】 ┌───────────────────────────────────────┐ │ PCB 顶层布局 │ │ │ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ │ │ MCU │ │ ADC │ │ │ │ (数字) │ │ (模拟) │ │ │ │ STM32 │ │ AD7608 │ │ │ └────┬────┘ └────┬────┘ │ │ │ │ │ │ ═════╪════ DGND AGND╪════ │ │ │ ║ 单点 ║ │ │ │ │ ║ 连接 ║ │ │ │ │ ║ (0Ω/磁珠)║ │ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ═════╪════╪═════════╪══╪════ │ │ │ │ │ │ │ │ 数字区 │ 模拟区 │ │ │ │ │ │ │ ┌─────┐ │ ┌─────┐│ │ │ │数字 │ │ │模拟 ││ │ │ │元件 │ │ │元件 ││ │ │ └─────┘ │ └─────┘│ │ └──────────────┴──────────┴────────────┘ 分割线（gap/slot）贯穿地平面，DGND和AGND只在一处连通 ADC/DAC芯片横跨在分割线上，数字引脚朝数字区，模拟引脚朝模拟区

分割实操要点：

分割线宽度≥0.5mm（嘉立创加工最小0.3mm，留余量）

ADC/DAC/混合芯片放在分割线正上方，数字引脚对DGND，模拟引脚对AGND

分割线不能被信号走线跨越——一旦信号线穿过地缝，回流路径被打断，EMI暴涨（下文10.6详述）

数字区和模拟区的元件严格分居两侧，不混杂

## 10.4 单点连接的位置选择

DGND和AGND必须连通（否则没有统一0V参考），但只能在一处连通——这就是"单点连接"。连接点的位置极其关键：

黄金法则：单点连接选在ADC/DAC芯片正下方。

【为什么选在ADC/DAC正下方？】 数字电路 ──→ ADC ──→ 模拟电路 ↑ 单点连接在这里 原因：ADC是数模信号的"翻译官"，它的数字回流和模拟回流 都要回到芯片本身。如果连接点远离ADC： - 数字回流要绕远路穿过AGND → 污染模拟区 - 模拟回流要绕远路穿过DGND → 拾取数字噪声 连接点在ADC正下方： - 数字回流走DGND最短路径回到ADC数字地引脚 - 模拟回流走AGND最短路径回到ADC模拟地引脚 - 两路电流互不交叉，互不干扰 ✓

连接点选在ADC/DAC正下方，让数字回流和模拟回流各自走最短路径

绝对不能在板子边缘或随机位置连接——会导致回流绕远，串入对方区域

如果板上有多个ADC/DAC，选精度最高、最敏感的那个正下方连接

## 10.5 连接方式对比（面试必问）

单点连接处用什么元件/方式连通？这是面试必考题，五种方式各有取舍：

| 连接方式 | 原理 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Ω电阻 | 纯导通，0Ω直流电阻 | 便于调试（可拆下测电流、可换磁珠）；可做版本切换 | 高频抑制弱；额定电流有限（一般1~2A） | 最常用，推荐默认选0Ω |
| 磁珠 | 高频高阻抗+低频低阻抗，把高频噪声转化为热能 | 抑制高频地噪声；不影响直流 | 有直流电阻（几十~几百mΩ）；大电流会饱和 | 数字噪声强、对成本不敏感 |
| 铜桥 | 直接用一小段铜皮连通 | 阻抗最低；成本零 | 完全没有滤波作用；调试不可拆 | 成本极致敏感、噪声要求低 |
| 电容 | 隔直通交，只让高频噪声通过 | 隔离直流地环路 | 低频噪声无法抑制；可能导致地电位漂移 | 极少单独用，特殊场景 |
| 不分割 | 不分割地，统一GND，靠布局分区 | 无地缝风险（不会有信号跨越地缝）；回流最自然 | 对布局要求极高；分区不彻底会混叠 | 高速数字板（>100MHz），现代主流推荐 |

选型建议：

初学者/一般精度板：0Ω电阻（调试方便，万无一失）

高精度ADC（16位+）：磁珠（抑制数字高频噪声窜入）

高速数字板（>100MHz，如高速FPGA）：推荐不分割，统一GND+布局分区（现代高速设计趋势）

## 10.6 常见错误与避坑（面试加分项）

以下是数模地处理中最容易犯的5个错误，面试时能讲出来是加分项：

| 错误 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 信号走线跨越地缝 | 回流路径被打断，信号要绕远路形成大环路，EMI暴涨 | 绝不让信号跨越地缝；必须跨越时在地缝处放缝合电容（0.1µF）桥接 |
| 多点连接DGND和AGND | 形成地环路，拾取空间磁场产生共模噪声 | 严格单点连接，全板只在一处连通 |
| 磁珠选型不当（阻抗太低） | 高频噪声没被抑制，等于白加 | 选在干扰频段阻抗≥100Ω的磁珠，如600Ω@100MHz |
| 地缝太窄（<0.3mm） | 加工容易短路或残留铜渣 | 地缝宽度≥0.5mm，留加工余量 |
| ADC放远离分割线 | 数字/模拟回流都绕远，串入对方区域 | ADC横跨分割线，引脚对准各自区域 |

"信号跨越地缝"是最隐蔽也最致命的错误，展开说明：

【信号跨越地缝的灾难】 数字区 │ 地缝 │ 模拟区 │ │ MCU ────┼──────┼──── ADC ← 信号线直接跨越地缝！ TX │ │ RX │ │ DGND │ │ AGND 问题：信号电流从MCU流向ADC，但回流电流要找最近GND 地缝挡住了回流路径 → 回流被迫绕到单点连接处 → 回流路径变成巨大环路 → 天线效应 → EMI暴涨 解法1：不让信号跨越地缝（最优） 解法2：必须跨越时，在地缝正下方放0.1µF缝合电容 为高频回流提供跨缝通路，缩小回流环路

## 10.7 现代"不分割"流派（面试进阶）

近年高速数字设计（特别是Eric Bogatin、Howard Johnson等信号完整性大师）提出一个反传统观点：

"不要分割地平面"——用统一GND，靠元件布局分区实现隔离

分割地平面制造的麻烦（信号跨越地缝、回流绕远）比解决的问题更多

统一GND提供最低阻抗回流路径，回流电流自然走信号线下方，环路最小

适用条件：

布局必须严格分区——数字元件集中一区，模拟元件集中一区，不混杂

ADC/DAC横跨在数模区交界，数字引脚朝数字区，模拟引脚朝模拟区

电源也要分区——数字电源和模拟电源分开（用铁氧体磁珠隔离）

适用于高速板（>100MHz）；低频高精度模拟板仍可用传统分割法

面试回答策略：被问到"数模地怎么分"时，先答传统分割法（0Ω/磁珠单点连接），再补充"高速板也可以不分割靠布局分区"——体现知识广度。

## 10.8 数模地 vs PGND/SGND——概念辨析（易混淆）

面试时经常被追问"数模地和功率地/信号地是什么关系？"——这是概念辨析题：

| 对比项 | 数模地（DGND/AGND） | 功率地/信号地（PGND/SGND） |
| --- | --- | --- |
| 所属领域 | 数模混合系统（MCU+ADC） | 电源模块（Buck/LDO） |
| 区分对象 | 数字电路 vs 模拟电路 | 大电流功率 vs 小信号采样 |
| 分开原因 | 数字开关噪声污染模拟 | 功率纹波污染反馈采样 |
| 连接方式 | 单点连接（0Ω/磁珠） | 单点连接（0Ω/磁珠） |
| 本质 | 都是"脏地"和"净地"隔离，原理一样 |  |

结论：PGND/SGND是电源模块版的"数模地"——PGND=脏（纹波大），SGND=净（怕污染），原理完全一致。本项目用的就是PGND/SGND分离（见第三章），只不过没有数字电路所以不叫"数模地"。

🎤 面试高频考点：超高频问题：①数字地和模拟地为什么分开？——答：数字电路高频开关电流在共地阻抗上产生压降，污染模拟参考地（地弹）。②怎么连？——答：单点连接，用0Ω电阻或磁珠，连接点选在ADC/DAC正下方。③信号线能跨越地缝吗？——答：不能，回流会绕远形成大环路；必须跨越时加缝合电容。④高速板一定要分割吗？——答：不一定，现代高速设计推荐统一GND+布局分区，分割反而制造回流问题。⑤0Ω电阻和磁珠怎么选？——答：一般精度用0Ω（调试方便），高精度ADC用磁珠（抑高频噪声）。

# 面试高频问答速记表（30题）

| 编号 | 问题 | 核心答案 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | PCB布局首要原则？ | 按信号流向布局，电流走最短路径，这是EMC根本 |
| Q2 | 去耦电容为什么就近？ | 减小走线寄生电感，高频时感抗2πfL，距离越远L越大，高频噪声去耦失效 |
| Q3 | 为什么用0.1µF去耦？ | 自谐振频率10~70MHz，覆盖数字IC开关噪声频段；和10µF并联覆盖更宽频段 |
| Q4 | 大小电容为什么并联？ | 大电容低频储能，小电容高频去耦，覆盖不同频段，单用有谐振盲区 |
| Q5 | 为什么模拟地数字地分开？ | 数字地有高频开关噪声，通过共地阻抗耦合到模拟信号（地弹），分开后单点连接隔离 |
| Q6 | 单点连接用什么元件？ | 0Ω电阻（便于调试）、磁珠（抑高频噪声）、直接铜皮（最低成本）；选在ADC/DAC正下方 |
| Q7 | 地平面为什么不能割断？ | 回流走最小阻抗路径，割断后绕远形成大环路，辐射EMI增大 |
| Q8 | 1A电流要多宽走线？ | 1oz铜厚外层，1A≈0.5mm（20mil）；2oz可降到0.35mm |
| Q9 | 过孔能过多大电流？ | 0.3mm标准过孔约0.5A，大电流必须多个并联，3A至少6个 |
| Q10 | 反馈线为什么远离SW？ | SW是高频开关点，通过寄生电容耦合到高阻反馈线，导致输出抖动 |
| Q11 | 反馈取样点在哪？ | 必须在输出滤波电容之后（干净直流），不能在滤波前（有开关纹波） |
| Q12 | 反馈线能打过孔吗？ | 可以但≤1个，过孔远离SW≥2mm，底层走线下方要有GND参考层 |
| Q13 | 开关节点为什么是EMI重灾区？ | 电压在0~VIN高频跳变，dv/dt极大，通过寄生电容耦合+天线辐射 |
| Q14 | 怎么减小开关节点EMI？ | 走线短而宽、续流二极管紧贴、下方不铺GND、不打过孔、面积尽量小 |
| Q15 | 开关节点能铺铜吗？ | 不铺大面积铜，面积越大辐射越强；用"够用即可"的走线宽度 |
| Q16 | QFN散热焊盘怎么处理？ | 焊接到底板GND铜皮，下方打3×3过孔阵列，铜皮面积≥1平方英寸 |
| Q17 | 过孔为什么能散热？ | 过孔内壁铜层导热，把热量传到背面铜皮，背面面积大对流散热 |
| Q18 | 2oz铜厚比1oz好多少？ | 载流能力+40%，热阻-20~30%，大电流板建议选2oz |
| Q19 | 电感下方能铺铜吗？ | 屏蔽电感可以（磁场封闭）；非屏蔽电感不行（涡流损耗发热） |
| Q20 | 为什么电感下方不能铺铜？ | 非屏蔽电感磁场外漏，交变磁场在铜皮感应涡流，导致发热和Q值下降 |
| Q21 | GND过孔打多少？ | 芯片散热焊盘3×3，大电流铜皮边缘每2~3mm一个，电容GND端各1个 |
| Q22 | 续流二极管为什么紧贴PH？ | 减小续流回路面积，回路面积越大辐射EMI越强，还会产生电压尖峰 |
| Q23 | 输入电容为什么紧贴VIN？ | 减小输入回路面积和寄生电感，抑制开关纹波输入到电源线 |
| Q24 | BOOT电容是什么作用？ | 为高侧MOSFET栅极驱动提供高于SW的自举电压，一般0.01~0.1µF紧贴BOOT-SW |
| Q25 | 共模辐射vs差模辐射？ | 差模是差模电流在回路产生，回路面积越大越强；共模是共模电流在走线产生，像单极天线 |
| Q26 | 数模地单点连接选哪？ | 选在ADC/DAC正下方，让数字回流和模拟回流各自走最短路径，互不串扰 |
| Q27 | 信号线能跨越地缝吗？ | 不能！回流路径被打断会绕远形成大环路EMI暴涨；必须跨越时加0.1µF缝合电容桥接 |
| Q28 | 0Ω电阻和磁珠怎么选？ | 一般精度用0Ω（调试方便可拆）；高精度ADC（16位+）用磁珠（抑制高频噪声） |
| Q29 | 高速板一定要分割数模地吗？ | 不一定，现代高速设计（>100MHz）推荐统一GND+布局分区，分割反而制造回流问题 |
| Q30 | PCB打板前检查什么？ | DRC（无短路断路）、关键元件选型确认、走线宽度、GND过孔、丝印不压焊盘、极性方向 |

# 附录：本项目实例对照表

将本文规则与自制电源模块PCB项目一一对照，便于复习理解：

| 规则 | 本项目应用 | 所用芯片/元件 |
| --- | --- | --- |
| 信号流向布局 | DC输入→Buck→LDO→Boost→输出排针，USB输入 | TPS5430/SPX29302/MT3608 |
| 去耦电容就近 | Buck VIN脚旁100µF+10µF+100nF三级滤波 | C5/C6紧贴TPS5430 VIN(7脚) |
| PGND/SGND分离 | 反馈分压R6/R7的GND单独引到PGND单点连接 | R6/R7远离PH节点 |
| 走线载流 | VBAT+/VCC5V走线≥40mil，GND铺铜 | 1oz铜厚，3A电流 |
| 反馈取样点 | R10接在C13(输出滤波)之后，boost_out_5V | MT3608 FB(3脚) |
| 反馈线远离SW | R10/R11走线远离MT3608的SW(1脚) | SW是1.2MHz高频节点 |
| 开关节点处理 | PH走线短而宽，D2(SS54)紧贴PH和GND | TPS5430 PH(8脚) |
| 散热焊盘 | DAP下方3×3过孔阵列，接大面积GND铜皮 | TPS5430 DAP/SPX29302 Tab |
| GND过孔阵列 | DAP 3×3、电感四角各1个、电容GND端各1个 | 0.3mm过孔 |
| 屏蔽电感铺铜 | L1(SRG0420)正下方铺铜+四角过孔 | 一体成型屏蔽电感 |
| EMI抑制 | 续流二极管D2紧贴PH，输入电容紧贴VIN | SS54/100µF+100nF |
| 双输入OR-ing | USB侧D4+Buck侧D6双二极管隔离 | 两颗SS54防倒灌 |

—— 基于自制电源模块PCB项目整理，第十章数字地/模拟地为面试扩展知识（本项目未涉及），祝面试顺利 ——